Projekt 090167\SANITAER	Seite 1

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

58

58H9	Z	Ausschubmodule (ASM)

Folgende Leistungsmerkmale sind in den Einheitspreisen

einzukalkulieren:

° Koordination mit dem Auftraggeber, dem Planer und dem

ausführenden Unternehmen

° Erstellung der Freigabezeichnungen

° Befestigungsmaterial

58H967	Z	TECHNISCHE VORBESCHREIBUNG

Im Leistungsverzeichnis ist die Herstellung und der Transport von

vorgefertigten, verzinkten Ausschubmodulen in Leichtbauweise

enthalten.

Die selbsttragenden ASM sind so zu konzipieren, daß sie lediglich in

eine 75 oder 100mm Leichtbau Boden- und Deckenschiene, ohne

zusätzliche Wandbefestigungen, mittels gleitendem Deckenanschluss

eingesetzt werden können.

Geprüfte Belastbarkeit:

WC - 400 kg

Waschtisch - 150 kg

Stützklappgriff - 100 kg

TYPENAUFSTELLUNG

58H967A	Z	ASM Wand-WC

für eine Wand-WC-Anlage, bestehend aus:

° UP-Spülkasten Geberit T2, Betätigung von vorne

° Spülkastenbauschutz mit Eckventil 1/2 Zoll

° Ablaufbogen PE 90/90 mm

° Reduktionsmuffe 90/110 mm

° Schallschutzmatte

° Manschettengarnitur 90/45 mm

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 2

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 510 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM WC

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967B	Z	ASM Waschtisch

für eine Waschtisch-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Eckventile mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° 2 Befestigungsbolzen M 10 für Waschtisch

° Einsatz für Sifon mit PE-Ablaufbogen 50 mm, Steckdichtung 32 mm

und Kappe

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM WT

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967C	Z	ASM Brause Aufputzarmatur

für eine Brause-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für AP-Armatur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BR

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 3

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

58H967D	Z	ASM Badewanne Aufputzarmatur

für eine Badewannen-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für AP-Armatur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BW

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967E	Z	ASM Waschmaschine

für eine Waschmaschinen-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Auslaufhahn mit 1 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Einsatz mit Waschgeräteeinbausifon

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:       ASM WM

Fabrikat:   Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967F	Z	ASM Hängespeicher

für eine Hängespeicher-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Boilergarnitur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll und

Schelle 32 mm für Tropfleitung

° Einsatz mit 2 Befestigungsbolzen M 10 für Boilerbefestigung

° Einsatz mit Unterkonstruktion für Boilerbefestigung

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 4

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM HSP

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967G	Z	ASM Waschmaschine/Hängespeicher

für eine Waschmaschinen- + Hängespeicher-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Auslaufhahn mit 1 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Einsatz mit Waschgeräteeinbausifon

° Einsatz für Boilergarnitur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll und

Schelle 32 mm für Tropfleitung

° Einsatz mit 2 Befestigungsbolzen M 10 für Boilerbefestigung

° Einsatz mit Unterkonstruktion für Boilerbefestigung

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM WM/HSP

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967H	Z	ASM BEH-Wand-WC 1 UK

für eine Wand-WC-Anlage behindertengerecht, bestehend aus:

° UP-Spülkasten Geberit T2, Betätigung von vorne

° Spülkastenbauschutz mit Eckventil 1/2 Zoll

° Ablaufbogen PE 90/90 mm

° Reduktionsmuffe 90/110 mm

° Schallschutzmatte

° Manschettengarnitur 90/45 mm

° Unterkonstruktion für 1 Stützklappgriff

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 5

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 750 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM BEH-WC 1 UK

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967I	Z	ASM BEH-Wand-WC 2 UK

für eine Wand-WC-Anlage behindertengerecht, bestehend aus:

° UP-Spülkasten Geberit T2, Betätigung von vorne

° Spülkastenbauschutz mit Eckventil 1/2 Zoll

° Ablaufbogen PE 90/90 mm

° Reduktionsmuffe 90/110 mm

° Schallschutzmatte

° Manschettengarnitur 90/45 mm

° Unterkonstruktionen für 2 Stützklappgriffe

L x T x H: ca. 990 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM BEH-WC 2 UK

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967J	Z	ASM BEH-Waschtisch

für eine Waschtisch-Anlage behindertengerecht, bestehend aus:

° Einsatz für Eckventile mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° 2 Befestigungsbolzen M 10 für Waschtisch

° UP-Siphon Geberit 151.120 - mit Sichtteile weiss

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 6

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BEH-WT

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967K	Z	ASM Unterkonstruktion

für einen Haltegriff, bestehend aus:

° Unterkonstruktion für Befestigung Haltegriff

L x T x H: ca. 280 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM UK

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967L	Z	ASM Wand-WC + UK Lüfter

für eine Wand-WC-Anlage + Unterkonstruktion für einen UP-Lüfter,

bestehend aus:

° UP-Spülkasten Geberit T2, Betätigung von vorne

° Spülkastenbauschutz mit Eckventil 1/2 Zoll

° Ablaufbogen PE 90/90 mm

° Reduktionsmuffe 90/110 mm

° Schallschutzmatte

° Manschettengarnitur 90/45 mm

° Einsatz mit Unterkonstruktion für UP-Lüfter

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 7

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 510 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM WC/UK LÜFTER

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967M	Z	ASM Urinal

für eine Urinal-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Steuerung mit Rohbauset Geberit 116.001, Spülrohr und

Einlaufgarnitur für Urinal Caprino

° 2 Befestigungsbolzen M 8 für Urinal

° Einsatz für Sifon mit PE-Ablaufbogen 63/50 mm mit Steckdichtung

und Kappe

° Urinal-Absaugsifon für Urinal Caprino

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM UR

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967N	Z	ASM Füllelement

als Füllelement für die Zwischenbereiche

L x T x H: ca. 280 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM LE

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 8

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

58H967O	Z	ASM Brause UP-Armatur

für eine Brause-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz mit UP-Körper ____________

° Einsatz für Kopfbrause mit 1 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Verrohrung zwischen UP-Körper und Anschlußwinkel Kopfbrause

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BR UP

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967P	Z	ASM Ausgußbecken

für eine Ausgussbecken-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Wandarmatur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Unterkonstruktion für bauseitige Befestigung Ausgußbecken

° Einsatz für Sifon mit PE-Ablaufbogen 56 mm, Steckdichtung 40 mm

und Kappe

L x T x H: ca. 500 x 100 x 2600 mm

Type:      ASM AGB

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967Q	Z	ASM Spüle

für eine Spülen-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Eckventile mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Einsatz für Sifon mit PE-Ablaufbogen 56 mm, Steckdichtung 40 mm

und Kappe

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 9

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM SP

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967R	Z	ASM Bidet

für eine Bidet-Anlage, bestehend aus:

° Einsatz für Eckventile mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° 2 Befestigungsbolzen M 12 für Bidet

° Einsatz für Sifon mit PE-Ablaufbogen 50 mm, Steckdichtung 32 mm

und Kappe

° Schallschutzset für die Bidet-Keramik

L x T x H: ca. 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BID

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967S	Z	ASM Wandausguß

für eine Wandausgussbecken-Anlage (Bernina 5421.0), bestehend

aus:

° UP-Spülkasten Geberit T2, Betätigung von vorne

° Spülkastenbauschutz mit Eckventil 1/2 Zoll

° Ablaufbogen PE 90/90 mm

° Reduktionsmuffe 90/110 mm

° Manschettengarnitur 90/45 mm

° Einsatz für Wandarmatur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Keramikbefestigung M12

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 10

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 510 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM WAG

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967T	Z	ASM BEH-Brause Seite 1

für eine Brause-Anlage behindertengerecht, bestehend aus:

° Einsatz für AP-Armatur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Unterkonstruktion für Duschhandlauf (3 Befestigungspunkte)

° Unterkonstruktion für Duschvorhang (1 Befestigungspunkt)

L x T x H: ca. 2 x 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BEH-BR 1

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967U	Z	ASM BEH-Brause Seite 2

für eine Brause-Anlage behindertengerecht, bestehend aus:

° Unterkonstruktion für Duschhandlauf (2 Befestigungspunkte)

° Unterkonstruktion bzw. Abstützung für Duschklappsitz

° Unterkonstruktion für Duschvorhang (1 Befestigungspunkt)

° Unterkonstruktion für Spritzschutz (1 Befestigungspunkt)

L x T x H: ca. 2 x 425 x 75 x 2600 mm

Type:      ASM BEH-BR 2

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 11

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

58H967V	Z	ASM 2 -Waschtische

für zwei Waschtisch-Anlagen Rücken-an-Rücken, bestehend aus:

° 2xEinsatz für Eckventile mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° 4 Befestigungsbolzen M 10 für Waschtisch

° Einsatz für Sifon mit PE-Doppel-Ablaufbogen 50 mm,

Steckdichtungen 32 mm und Kappen

L x T x H: ca. 425 x 100 x 2600 mm

Type:      ASM DOPPEL-WT

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967W	Z	ASM Wand-WC mit Wohnungsstation

für eine Wand-WC-Anlage und eine Wohnungsstation, bestehend

aus:

° Einsatz mit Unterkonstruktion für UP-Lüfter

° Aufnahmerahmen für Wohnungsstation

° Wand-WC-Modul (höhenverstell- und demontierbar)

° Geruchsabsaugeanschluss

L x T x H: ca. 800 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM WC mit Wohnungsstation

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967X	Z	ASM Wohnungsstation

für eine Wohnungsstation, bestehend aus:

° Aufnahmerahmen für Wohnungsstation

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 12

ASM-Standardtexte

GESCHLOSSENES LV	21.12.2009

HG	OG	LGPosNr	Z	PZZV	A	BESCHREIBUNG DER LEISTUNG	R	W	G

MENGE	EH	PREISANTEILE	POS.PREIS

L x T x H: ca. 800 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM Wohnungsstation

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58H967Y	Z	ASM Badewanne AP mit Wohnungsstation

für eine Badewannen-Anlage und eine Wohnungsstation, bestehend

aus:

° Einsatz für AP-Armatur mit 2 Anschlußwinkel 1/2 x 1/2 Zoll

° Aufnahmerahmen für Wohnungsstation

L x T x H: ca. 800 x 170 x 2600 mm

Type:      ASM BW mit Wohnungsstation

Fabrikat:  Huter

Lo:	. . . . . . . . . . . . . .

So:	. . . . . . . . . . . . . .

1,00	ST	EP:	. . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . .

58	SUMME

. . . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.

Projekt 090167\SANITAER	Seite 13

ASM-Standardtexte

ZUSAMMENSTELLUNG DER LEISTUNGSGRUPPEN	21.12.2009

HG	OG	LG	BEZEICHNUNG	SUMME

58	. . . . . . . . . . . . . .

LV-SUMME	. . . . . . . . . . . . . .

20 % UST	. . . . . . . . . . . . . .

ANGEBOTSSUMME	. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., am	. . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort	Datum	Firmenmäßige Fertigung

ABK-LV V2.3d-8C02	HUTER VORFERTIGUNG GMBH.